Семинар – Методы нормирования труда. Хронометраж

Домашнее задание

- Провести анализ хроноряда.

- Рассчитать продолжительность каждого элемента операции с помощью среднеарифметических значений и по моде.

- Определить норму оперативного времени.

- Определить норму выработки за час на одного рабочего.

- Сравнить полученные результаты

Хронокарта операции

|  | Номера наблюдений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куф | Кун | Ккэф | Ср-ариф | Мода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность элементов, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tопi | tопi |
| ВСП | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 |  | 2,0 | 0,8 |  |  |
| ВСП | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |  | 1,5 | 0,9 |  |  |
| ОСН | 49 | 50 | 49 | 52 | 50 | 52 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1,06 | 1,2 | 1,0 |  | 49 |
| ВСП | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 |  | 1,6 | 0,9 |  |  |
| ВСП | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 11,16 | 10 |
|  | Топ=∑ tопi = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Решение

- Анализ хроноряда

Из хроноряда второго элемента надо исключить замер 3 – значение 12 сек, как резко выходящие из значений хроноряда.

Из хроноряда четвертого элемента надо исключить замер 11 – значение 11 сек, как резко выходящие из значений хроноряда.

Проверка хроноряда на устойчивость:

Куф = tmaх/tmin

Куф1 = 13/9 = 1,44 < 2,0

Куф2 = 12/7 = 1,71 > 1,5

После исключения из рассмотрения замера 3 (значение 12 сек)

Куф2 = 8/7 = 1,14 < 1,5

Куф3 = 52/49 = 1,06 < 1,2

Куф4 = 11/6 = 1,83 > 1,6

После исключения из рассмотрения замера 11 (значение 11 сек)

Куф4 = 8/6 = 1,33 < 1,6

Куф5 = 14/10 = 1,4 < 1,5

- Продолжительность каждого элемента операции по методу среднеарифметических значений

Т1ср = (6+11+13+11+10+11+11+11+9+11+13+12)/12 = 10,75

Т2ср = (7+7+7+8+8+7+8+7+7+8+7)/11 = 7,36

Т3ср = (49+50+49+52+50+52+51+49+49+49+49+49)/12 = 49,83

Т4ср = (7+7+8+6+7+8+7+7+8+6+7)/11 = 7,09

Т5ср = (10+10+10+11+10+11+10+13+14+10+12+13)/12 = 11,17

- Норма оперативного времени – сумма продолжительность каждого элемента операции по методу среднеквадратичных значений каждого хроноряд

Тн = 10,75 + 7,36 + 49,83 + 7,09 + 11,17 = 86,2

- Норма выработки за час на одного рабочего определяется нормой времени и продолжительностью периода, на который устанавливается норма выработки

Норма выработки (Нв) — установленный объем работы (количество единиц продукции), который работник или группа работников соответствующей квалификации обязаны выполнить в единицу рабочего времени в определенных организационно-технических условиях,

Нв = (Тп * Нчисл.)/Тн

Тп — продолжительность периода, на который устанавливается норма выработки

Нчисл. — норма численности — численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных (управленческих) функций или объемов работ.

Тн — Норма времени (трудоемкость операции) (t) — время выполнения единицы работы работником или группой работников соответствующей квалификации в определенных организационнотехнических условиях, может быть больше, меньше или равна норме длительности.

Нв = (1 час * 1 рабочего) / Тн = 3600 * 1 / 86,2 = 41,76

- Продолжительность каждого элемента операции по модальному значению

Тн = Тфм * Кэф

- ВСП

| 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 встречается 1 раз

9 встречается 1 раз

10 встречается 1 раз

11 встречается 6 раз

12 встречается 1 раз

13 встречается 2 раза.

Тфм1 = 11; Тн1мод = 11 * 0,8 = 8,8

- ВСП

| 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7 встречается 7 раз

8 встречается 4 раза

Тфм2 = 7; Тн1мод = 7 * 0,9 = 6,3

- ОСН

Тн3мод = 49 (задан в условии задачи)

- ВСП

| 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6 встречается 2 раза

7 встречается 6 раз

8 встречается 3 раза

Тфм4 = 7; Тн4мод = 7 * 0,9 = 6,3

- ВСП

| 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10 встречается 6 раз

11 встречается 2 раза

12 встречается 1 раз

13 встречается 2 раза

14 встречается 1 раз

Тфм5 = 10; Тн5мод = 10 * 0,7 = 7

- Норма оперативного времени – сумма продолжительности каждого элемента операции, определенная по модальному значению

Тнм = 8,8 + 6,3 + 49 + 6,3 + 7 = 77,4

- Норма выработки за час на одного рабочего (по моде)

Нв = (1 час * 1 рабочего) / Тн = 3600 * 1 / = 46,51

- Сравнение результатов

|  | Среднеарифметическое | Мода |
| --- | --- | --- |
| Т1 | 10,75 | 8,8 |
| Т2 | 7,36 | 6,3 |
| Т3 | 49,83 | 49 |
| Т4 | 7,09 | 6,3 |
| Т5 | 11,16 | 7 |
| Тн | 86,20 | 77,4 |
| Нв | 41,76 | 46,51 |

Заключение

После полученных результатов можно сделать вывод о том,
что по среднеарифметическому значению норма оперативного времени получилась больше, чем по моде (86,2; 77,4 соответственно), тем самым норма выработки за час на одного рабочего по среднеарифметическому значению получилась меньше, чем по моде (41,76; 46,51 соответственно).

Для работодателя наиболее выгодны значения, полученные по моде, т.к. при данном расчете объем работы (количество единиц продукции) получился больше, что является следствием для получения большей прибыли, чем значения, полученные по среднеарифметическим значениям.

С уважением, Л.Г. Власова

Хронокарта операции – ответ

|  | Номера наблюдений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Куф | Кун | Ккэф | Ср-ариф | Мода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительность элементов, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tопi | tопi |
| - ВСП | 6 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 1,44 | 2,0 | 0,8 | 10,75 | 8,8 |
| - ВСП | 7 | 7 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 1,71 1,14 | 1,5 | 0,9 | 7,36 | 6,3 |
| - ОСН | 49 | 50 | 49 | 52 | 50 | 52 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1,06 | 1,2 | 1,0 | 49,83 | 49 |
| - ВСП | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | 1,83 1,33 | 1,6 | 0,9 | 7,09 | 6,3 |
| - ВСП | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 1,4 | 1,5 | 0,7 | 11,17 | 7 |
|  | Топ=∑ tопi = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,2 | 77,4 |
|  | Нв = (Тп * Нчисл.)/Тн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,76 | 46,51 |