Комплект билетов к рубежному контролю № 2

Билет 1.:

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ

При снижении нормы времени на 5% норма выработки:

- возрастет на 5%;

- возрастет на 5,26%;

- снизится на 5%.

При этом производительность труда:

- возрастёт;

- уменьшится;

- не изменится.

Вопрос 2. Выберите один правильный ответ

На время организационного и технического обслуживания рабочего места влияют:

- масса изделия разряд выполняемой работы (операции);

- применяемое оборудование, количество деталей в партии;

- обрабатываемый материал стойкость режущего инструмента.

Вопрос 3. Выберите один правильный ответ

При аналитически-исследовательском методе оперативная норма времени определяется:

- по нормативам времени и нормативам режимов работы оборудования;

- по данным хронометража;

- по нормативам работы оборудования и нормам обслуживания рабочего места.

Вопрос 4. Выберите один правильный ответ

Принцип разделения и кооперации труда реализуется:

- сокращением доли работников малоквалифицированного физического труда;

- обособлением отдельных процессов и работ, основанном на специализации орудий труда и работников;

- равенством периодов запуска в производство заготовок и выпуска готовых деталей.

Вопрос 5. Выберите один правильный ответ

Уровень оснащения рабочего места зависит:

- от производительности оборудования; качества продукции; соответствия работ технологическим возможностям оборудования; полноты технологической оснащенности;

- типа производства, сложности технологического процесса, квалификации работника, соблюдения санитарно-гигиенических требований;

- количества вспомогательного и транспортного оборудования, соблюдения физиологических и санитарно-гигиенических норм.

Вопрос 6. Выберите один правильный ответ

Норма управляемости устанавливается:

- в денежных единицах;

- в натуральных единицах;

- в трудовых единицах;

Вопрос 7. Выберите один правильный ответ

Месячная зарплата рабочего при простой повременной системе оплаты труда определяется:

- произведением разряда рабочего на число рабочих часов в месяце;

- произведением разряда рабочего на число фактически отработанных часов в месяце;

- произведением часовой тарифной ставки на количество фактически отработанных часов в месяце.

Вопрос 8. Решите задачу

Какова норма штучного времени, если время основной технологической операции составляет 18 мин., время вспомогательной работы – 7 мин., норматив времени на техническое обслуживание рабочего места – 4% от оперативного времени, на организационное обслуживание –8% соответственно, а на отдых и личные нужды – 6%?

Решение: То= 18+7= 25 мин.; Т т обсл = 0,04*25=1 мин.; Т о обсл = 0,08*25=2мин.; Т отд= 0,06*25=1,5мин.;  Тшт= 25+1+2+1,5=29,5 мин.

Вопрос 9. Перечислите системы оплаты труда работников и принципы формирования систем мотивации труда.

Тарифные, бестарифные.

Монетарные и немонетарные. «Ромашка» – Объективность, Справедливость, Адекватность, Своевременность, Значимость, Предсказуемость.

Вопрос 10. Дайте ответ на вопросы:

Какие имеются виды НИР и в чём заключаются их научные результаты?

Фундаментальные, Прикладные, Научно-исследовательские и экспериментальные (опытно-конструкторские) разработки (НИОКР)НИОКР, поисковые НИР

Знания, открытия, зафиксированные в публикациях (монографии, статьи, доклады, диссертации, отчеты…)

Публикации; научно-технические отчеты; патенты, свидетельства; макеты; образцы: новой техники, новых материалов; методики

Билет 2.

Вопрос 1. Выберите один правильный ответ:

Нормы длительности и нормы времени определяют:

- затраты времени труда;

- результаты труда;

- то и другое.

Вопрос 2. Выберите один правильный ответ:

Расчет коэффициента устойчивости хроноряда определяется:

- разностью между максимальной и минимальной продолжительностью каждого элемента операции;

- произведением коэффициента эффективности трудовых движений на норму оперативного времени по модальному ее значению;

- отношением максимальной продолжительности каждого элемента операции к его минимальной продолжительности

Вопрос 3. Выберите один правильный ответ:

На основное время выполнения операции влияют:

- величина подачи инструмента, скорость резания, число оборотов;

- нормативы оперативного времени, стойкость режущего инструмента, способ крепления изделия;

- стойкость режущего инструмента, способ крепления изделия, число оборотов.

Вопрос 4. Выберите один правильный ответ:

В единичном и серийном производстве расценка при сдельной форме оплаты труда определяется

- тарифной ставкой, соответственно разряду работы, и нормой выработки;

- тарифной ставкой, соответственно разряду работы, и трудоемкостью обрабатываемого изделия;

- тарифной ставкой, соответственно разряду работы, и нормой штучно-калькуляционного времени.

Вопрос 5. Выберите один правильный ответ:

При снижении нормы времени на 10% норма выработки:

- возрастет на 10%;

- возрастет на 11%;

- снизится на 11%.

При этом производительность труда:

- возрастёт;

- уменьшится;

- не изменится.

Вопрос 6. Выберите один правильный ответ:

Принцип рациональной специализации труда реализуется в зависимости:

- от типа и объема производства, технико-организационного уровня, подготовленности кадров, освоения работниками родственных профессий;

- соблюдения трудовых нормативов и физиологически обоснованных норм, нормальной интенсивности труда;

- периодического повторения совокупности действий или движений; смены режимов труда и отдыха, системы повышения квалификации сотрудников

Вопрос 7. Выберите наиболее полное утверждение:

Правильная планировка рабочих мест предусматривает:

- обеспечение безопасной работы и защита от вредных воздействий, организацию рациональных рабочей зоны и размещения оснащения

- нормирование труда, организацию площадок для заделов и запасов, наличие сигнализации, обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий нормативам

- удобное размещение оборудования и транспортных средств,

- своевременное и качественное выполнение производственно-подготовительных, транспортных, наладочных, ремонтных, складских и др. работ

Вопрос 8. Решите задачу:

Какова норма штучного времени, если время основной технологической операции составляет 22 мин., время вспомогательной работы – 8 мин., норматив времени на техническое обслуживание рабочего места – 7% от оперативного времени, на организационное обслуживание –8% соответственно,

а на отдых и личные нужды – 6%.

Решение: То= 22+8= 30 мин.;  Т т обсл = 0,07*30=2,1 мин.;  Т о обсл = 0,08*30=2,4 мин.;  Т отд= 0,06*30=1,8 мин.;

Тшт= 30+2,1+2,4+1,8=36,3 мин.

Вопрос 9. Дайте ответ на вопросы:

Что представляет собой подготовка производства, каковы её этапы и их взаимосвязь?

Подготовка производства – комплекс взаимосвязанных организационных, технических, технологических, плановых, экономических и др. мероприятий.

НИР-ОКР-КПП-ТПП-ОПП -	ОСП –> при постоянном е, Информационном обеспечении и Экономической проработке.

Вопрос 10. Перечислите методы перехода к освоению инновационной продукции и отобразите их на графиках.

Последовательный метод (Прерывно-последовательный, Непрерывно-последовательный), Параллельный метод, Параллельно-последовательный метод, Параллельно-поэтапный метод