РЛ6-111

Филимонов С. В.

14.09.25

ДЗ3 – Обобщённый технический показатель

Описание разрабатываемого устройства:

Двухуровневый контроллер синхронного управления шаговыми двигателями.

Устройство на основе двухуровневой архитектуры, предназначенное для синхронного запуска и высокоточной координации работы множества (от 3 до 10) шаговых двигателей в составе технологического оборудования. Функционально состоит из:

Уровень 1: Координатор (Master-МК). На основе высокопроизводительного микроконтроллера. Предназначен для приема команд от лабораторного компьютера (например, по UART, USB или Ethernet), их обработки, разбивки на индивидуальные посылки и передачи на указанные контроллеры драйверов второго уровня. Формирует синхронизирующий сигнал (прерывание) для одновременного старта всех двигателей.

Уровень 2: Исполнительные контроллеры (Slave-МК). Набор из нескольких микроконтроллеров (один на каждый драйвер двигателя). Каждый исполнительный контроллер получает от координатора индивидуальные параметры движения (например, скорость, ускорение, количество шагов) и самостоятельно, в реальном времени, рассчитывает и генерирует ШИМ-сигнал для управления «привязанным» к нему драйвером шагового двигателя.

Ключевые особенности:

- Высокая синхронность: Обеспечивает одновременный запуск до 10 двигателей по сигналу прерывания от координатора с минимальной задержкой (на уровне тактов МК).

- Распределённые вычисления: Вычислительная нагрузка (расчёты траекторий с плавающей точкой) распределена между исполнительными МК, что исключает задержки и пропуски шагов из-за загрузки единственного процессора.

- Гибкость: Позволяет задавать уникальные параметры движения для каждого двигателя при гарантированно общем моменте старта.

- Интерфейсы: Наличие интерфейсов для связи с компьютером (UART/USB/Ethernet) и стандартных сигналов управления драйверами (ШИМ, DIR, ENABLE).

Таблица весов и интегральной градуировки параметров

| Признак | Вес | Показатели | Оценка/Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Функциональная полнота | 0.30 | Управление 1-2 двигателями | 2 |
|  |  | Управление 3-5 двигателями | 3 |
|  |  | Управление 6-10 двигателями | 4 |
|  |  | Управление >10 двигателями | 5 |
| Синхронность работы каналов | 0.25 | Запуск в цикле с задержкой >1 мс) | 1 |
|  |  | Запуск по прерыванию с задержкой <100 мкс | 3 |
|  |  | Запуск по аппаратному прерыванию, задержка ~1 такт МК | 5 |
| Точность позиционирования | 0.20 | Высокая вероятность пропусков шагов под нагрузкой | 2 |
|  |  | Пропуски шагов маловероятны | 4 |
|  |  | Пропуски шагов исключены (распределённые вычисления) | 5 |
| Гибкость конфигурации | 0.15 | Все каналы идентичны, изменение параметров группы | 1 |
|  |  | Возможность задания индивидуальных параметров на канал | 5 |
| Стоимость аппаратной реализации | 0.10 | Высокая (дорогой высокопроизводительный МК) | 2 |
|  |  | Средняя (несколько МК средней производительности) | 4 |
|  |  | Низкая (оптимизированная схемотехника) | 5 |

Обоснование весов:

- Функциональная полнота: наиболее важный параметр, так как определяет саму возможность устройства решить основную задачу — управление группой из 3-10 двигателей.

- Синхронность работы каналов: ключевое техническое преимущество разработки, прямо отвечающее на вызовы технического задания. Высокий вес обоснован.

- Точность позиционирования: критически важный параметр для любого прецизионного оборудования. Вес высокий, но ниже, чем у синхронности, так как проблема решается выбранной архитектурой.

- Гибкость конфигурации: важная характеристика, повышающая универсальность устройства, но не являющаяся для него ключевой.

- Стоимость аппаратной реализации: учитывает экономический аспект. Наименьший вес, так как для целевого применения (лабораторное оборудование) показатели надежности и точности обычно приоритетнее стоимости.

Таблица сравниваемых параметров

В качестве аналога выбран типичный одноплатный контроллер на одном мощном МК (например, на базе STM32F4), который пытается управлять несколькими двигателями в параллельном режиме с одного вычислительного ядра.

| Признак | Разрабатываемое устройство |  | Аналог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Оценка/Балл | Показатель | Оценка/Балл |
| Функциональная полнота | До 10 каналов | 5 | До 4-5 каналов | 3 |
| Синхронность работы | Запуск по прерыванию, задержка ~1 такт МК | 5 | Запуск в цикле | 2 |
| Точность позиционирования | Индивидуальный МК на канал, пропуски исключены | 5 | Общее ядро | 3 |
| Гибкость конфигурации | Полная независимость параметров каждого канала | 5 | Возможна, но сильно нагружает ядро МК | 3 |
| Стоимость реализации | Несколько МК среднего класса, плата-координатор | 4 | Один мощный МК | 3 |
| ОТП | Kотп = 4.90 |  | Kотп = 2.90 |  |

Расчет ОТП для разрабатываемого устройства:

(0.30 * 5) + (0.25 * 5) + (0.20 * 5) + (0.15 * 5) + (0.10 * 4) = 4.90

Расчет ОТП для аналога:

(0.30 * 3) + (0.25 * 2) + (0.20 * 3) + (0.15 * 3) + (0.10 * 3) = 2.90

Вывод:

Разрабатываемое двухуровневое устройство демонстрирует значительное превосходство (4.55 против 3.65) над классическим аналогом по ключевым параметрам — синхронности запуска и точности работы, что полностью решает актуальную проблему, описанную в техническом задании. Некоторое проигрыше в стоимости (4 против 5) с лихвой компенсируется выигрышем в производительности и надежности.