РЛ6-111

Филимонов С. В.

14.09.25

ДЗ3 – Обобщённый технический показатель

Описание разрабатываемого устройства:

Двухуровневый контроллер синхронного управления шаговыми двигателями.

Устройство на основе двухуровневой архитектуры, предназначенное для синхронного запуска и высокоточной координации работы множества (от 3 до 10) шаговых двигателей в составе технологического оборудования. Функционально состоит из:

Уровень 1: Координатор (Master-МК). На основе высокопроизводительного микроконтроллера. Предназначен для приема команд от лабораторного компьютера (например, по UART, USB или Ethernet), их обработки, разбивки на индивидуальные посылки и передачи на указанные контроллеры драйверов второго уровня. Формирует синхронизирующий сигнал (прерывание) для одновременного старта всех двигателей.

Уровень 2: Исполнительные контроллеры (Slave-МК). Набор из нескольких микроконтроллеров (один на каждый драйвер двигателя). Каждый исполнительный контроллер получает от координатора индивидуальные параметры движения (например, скорость, ускорение, количество шагов) и самостоятельно, в реальном времени, рассчитывает и генерирует ШИМ-сигнал для управления «привязанным» к нему драйвером шагового двигателя.

Таблица весов и интегральной градуировки параметров

| Признак | Вес | Показатели | Оценка/Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество шаговых двигателей, которое можно подключить, шт | 0.40 | Управление 1-2 двигателями | 1-2 |
|  |  | Управление 3-5 двигателями | 3-4 |
|  |  | Управление 6-10 двигателями | 5-7 |
|  |  | Управление >10 двигателями | 8-9 |
| Задержки при синхронном запуске, мкс | 0.35 | задержкой при запуске >100 | 1-2 |
|  |  | 100мкс > задержкой при запуске > 50 | 3-4 |
|  |  | 50 > задержкой при запуске > 25 | 5-6 |
|  |  | 25 > Задержкой при запуске | 7-9 |
| Точность позиционирования, мкм | 0.25 | точность позиционирования > 500 | 1-3 |
|  |  | 500 > точность позиционирования > 250 | 4-6 |
|  |  | 250 > точность позиционирования | 7-9 |

Обоснование весов:

- Количество шаговых двигателей, которое можно подключить: наиболее важный параметр, так как определяет саму возможность устройства решить основную задачу — управление группой из 3-10 двигателей.

- Задержки при синхронном запуске: важный параметр, отражающий какие возникают задержки при синхронном запуске шаговых двигателей.

- Точность позиционирования: важный параметр для любого прецизионного оборудования. Вес высокий, но ниже, чем у синхронности, так как проблема решается выбранной архитектурой.

Таблица сравниваемых параметров

В качестве аналога выбрана популярная плата Ramps 1.4.

| Признак | Разрабатываемое устройство |  | Ramps 1.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель | Оценка/Балл | Показатель | Оценка/Балл |
| Количество шаговых двигателей, которое можно подключить, шт | 10 | 9 | 4 | 3 |
| Задержки при синхронном запуске, мкс | 35 | 6 | 60 | 4 |
| Точность позиционирования, мкм | 270 | 6 | 550 | 3 |
| ОТП | Kотп = 7.2 |  | Kотп = 3.35 |  |

Расчет ОТП для разрабатываемого устройства:

(0.40 * 9) + (0.35 * 6) + (0.25 * 6) = 7.2

Расчет ОТП для аналога:

(0.40 * 3) + (0.35 * 4) + (0.25 * 3) = 3.35

Вывод:

Можно сделать вывод: разработка прибора в рамках данной ВКР целесообразна ввиду наибольшего значения обобщенного технического показателя.